柳州职业技术学院询价采购

公 告

我院拟对以下监控安装采购进行询价采购，欢迎具有监控系统销售、安装资质单位参加报价，现将有关事项通知如下：

一、项目名称：办公楼及学生服务中心监控系统安装

二、项目内容：

| 序号 | 名称 | 参考品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 所投产品品牌型号/规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海康32路NVR DS-9632N-ST录像机 | （1）网络视频输入：32路； （2）网络视频接入带宽：130Mbps，可支持32路高清720p（2Mbps）接入； （3）可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商(ACTi、ARECONT、AXIS、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、VIVOTEK、ZAVIO)的网络摄像机； （4）支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放； （5）支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p，且可在1/4/9/16画面分割下分别预览和回放不同通道的图像； （6）全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能； （7）支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置； （8）支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； （9）支持最大32路720P同步回放及多路同步倒放； （10）支持标签定义、查询、回放录像文件； （11）支持重要录像文件加锁保护功能； （12）支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； （13）支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； （14）双千兆网卡，支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用； （15）支持海康威视DDNS域名解析系统； （16）支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络带宽； （17）支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能； | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 海康 DS-2CD3212-I5 130W高清枪形网络摄像机 | • 最高分辨率可达1280×960 @ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像 • 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活 • 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 • 采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离可达50-80米 • ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 • 可支持3D数字降噪，支持POE供电 • 支持双码流,支持手机监控 • 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 • 支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 • 功能齐全:心跳,镜像等 • 最高分辨率可达1280×960 @ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像 • 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活 • 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 • 采用EXIR 点阵式红外灯技术，照射距离可达50 -80米 • ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 • 支持3D 数字降噪 • 支持双码流,支持手机监控 • 符合IP66 级防水防尘设计,可靠性高 • 支持背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境 • 功能齐全:心跳,镜像,水印等 | 6 | 台 |  |  |  |
| 3 | 海康DS-2CD3332-I 300W半球高清网络摄像机 | • 最高分辨率可达2048*1536 ,在该分辨率下可输出实时图像 • 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活 • 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 • 采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离可达20-30米 • ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 • 可支持3D数字降噪，支持POE供电 • 支持双码流,支持手机监控 • 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 • 支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 • 功能齐全:心跳,镜像等 • 最高分辨率可达2048*1536 ,在该分辨率下可输出实时图像 • 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活 • 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 • 采用EXIR 点阵式红外灯技术，照射距离可达20 -30米 • ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 • 支持3D 数字降噪 • 支持双码流,支持手机监控 • 符合IP66 级防水防尘设计,可靠性高 • 支持背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境 • 功能齐全:心跳,镜像,水印等 | 4 | 台 |  |  |  |
| 4 | 监控硬盘 | WD2000G 64M企业蓝盘 (企业级监控专用硬盘) | 1 | 块 |  |  |  |
| 5 | 防水监控专用接线盒 | 专业监控终端盒，用于摄像机与视频线接头、电源接头保护，加厚全金属防水型，专业烤漆，规格尺寸：高480*宽300*深150MM | 10 | 个 |  |  |  |
| 6 | 供电电源变压器 | 小耳朵室外防水型AC220V转DC12V（2A）， | 10 | 个 |  |  |  |
| 7 | 一舟超五类网线 | 一舟0.5全铜超五类非屏蔽 | 4 | 箱 |  |  |  |
| 8 | 千兆交换机 | 博达S1525机架式， UTP Cat.6，传输速率：10/100/1000Mbps，端口数量：25个，10/100/1000Mbp背板带宽：48Gbps，VLAN：不支持，包转发率：35.8Mpps，网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，端口结构：非模块化，交换方式：存储-转发，传输模式：支持全双工，网络协议：CSMA/CD | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 一舟超五类水晶头 | 一舟非屏蔽超五类水晶头，通过FLUKE通道测试 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 10 | 一舟电源线 | 一舟G1807 RVV 3*1.0全铜电源线缆，经过国家CCC认证，外胶为PVC防火材料 | 400 | 米 |  |  |  |
| 11 | 金盾 机柜 | 金盾加厚豪华型600*600*1200，1.2米高带电源及风扇等 | 1 | 个 |  |  |  |
| 12 | 20’优派显示器 | 19宽屏（16:10），LED背光源，1440*900，响应时间5MS，定时关机、适配器底座、0W机械开关（节能），支持壁挂、手提把手 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 荣塑荣塑PVC管 | 加厚DN25线管，用于走道平衡安装，全部为PVC防火材料 | 1 | 批 |  |  |  |
| 14 | 荣塑PVC线槽 | 加厚十线槽，27*99MM，用于楼道垂直安装，全部为PVC防火材料 | 1 | 批 |  |  |  |
| 15 | 辅助材料 | 标签纸、玻纹管、胶布、钉子、膨胀胶、扎带等辅助材料及运费、安装调试费、税金 | 1 | 批 |  |  |  |
| 投标总报价： |  | 人民币合计金额（大写） ： （小写）： |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  | 自合同签订之日起______日内安装调试完毕交付使用。 免费质保期：自交付之日起免费保修_______年（人工费零件费全免）。 |  |  |  |  |  |

注：1、本项目包工包料，报价人可对现场进行勘查，自行核实材料数量进行整体报价。设备及材料必须与本招标要求型号品牌一致或高于

以上参数，供应商提供设备及材料均为正规合格产品。

2、学生服务中心每个摄像头设置独立开关。所有摄像头均为集中供电，不允许就近乱接乱拉。

法定代表人或委托代理人（签名）：                   报价人单位（公章）：

三、本项目无预付款，我院验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

四、报价人资格：

国内注册（指按国家工商管理有关规定要求核准登记的）经营范围达到本次采购货物及服务要求具备合法资格的供应商，并具有监控安装专业资格。

五、报价文件内容：

1、报价人可到采购方柳州职业技术学院现场勘查，了解场地大小及安装位置等需求（联系人：柳州职业技术学院保卫处：0772-3156273钟老师）；

2、报价人在报价文件中必须提供有效的“营业执照”副本复印件

3、法定代表人或委托代理人身份证复印件（委托代理时）；

4、售后服务承诺书；

5、报价文件递交方式、地址及时间：报价人将报价文件装入报件文件袋中加以密封，并在封贴处密封签章（报价人单位公章），须于2014年12月12日下午5:00 正前密封递交至柳州职业技术学院后勤与资产管理处206室，联系电话：0772-3156307逾期不予接收。

技术咨询及现场勘查联系人：钟老师3156273

柳州职业技术学院

2014年12月5日